19CSE19281

DIGITAL CIRCUITS AND SYSTEMS

LAB PROJECT

GROUP - J

DESIGN A MEALY FSM DETECTOR FOR THE SEQUENCE 111101 AND IMPLEMENT USING TINKER CAD

STATE DIAGRAM

STATE TABLE

|  | NEXT STATE |  | OUTPUT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W = 0 | W = 1 | W = 0 | W = 1 |
| A | A | B | 0 | 0 |
| B | A | C | 0 | 0 |
| C | A | D | 0 | 0 |
| D | A | E | 0 | 0 |
| E | F | E | 0 | 0 |
| F | A | B | 0 | 1 |

STATE ASSIGNED TABLE

|  | PRESENT STATE |  |  | NEXT STATE |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W = 0 |  |  | W =1 |  |  | W = 0 | W = 1 |  |
|  | Y3 | Y2 | Y1 | Y3 | Y2 | Y1 | Y3 | Y2 | Y1 | Z | Z |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

KMAP FOR Y1

Y1 = w’ y3 y1’ + y1 w y3 + y1’ w y3’

KMAP FOR Y2

Y2 = y1 y2’ y3’ w + w y2 y1’

KMAP FOR Y3

Y3 = y1’ y3 + w y1 y2

KMAP FOR Z

Z = w y3 y1

CIRCUIT

TINKER CAD IMPLEMENTATION

RESULT

- The logic circuit was implemented in accordance with the theory and output was obtained successfully by the glow of LED.